Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Лабораторная работа №2 по дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант №19888

Студент:

Корхонен Артём Андреевич

Группа P3132

Преподаватель:

Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург

2024

Текст программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 031 | 303D | - | Значение D → C & A |
| 032 | E031 | - | Значение A |
| 033 | 0200 | - | Значение E → B – D = R |
| 034 | 2032 | - | Значение B |
| 035 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 036 | 303D | OR 03D | Логическое сложение C с аккумулятором AC = AC ¦¦ C = C |
| 037 | 2032 | AND 032 | Логическое умножение A с аккумулятором AC = AC & A = C & A |
| 038 | E031 | ST 031 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 031 |
| 039 | A034 | LD 034 | Загрузка значения ячейки 034 в аккумулятор AC = B |
| 03A | 6031 | SUB 031 | Вычитание из аккумулятора значения ячейки 031 AC = AC - D |
| 03B | E033 | ST 033 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 033 |
| 03C | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 03D | E033 | - | Значение C |

Функция, вычисляемая программой

R = B – (C&A)

Программа сначала совершает действие логического умножения между C и A, а затем вычитает это значение из B

Область представления

A – набор из 16-ти логических однобитовых значений

B – целое знаковое 16-ти разрядное число

C – набор из 16-ти логических однобитовых значений

R – целое знаковое 16-ти разрядное число

C&A – целое знаковое 16-ти разрядное число

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов

031, 032, 033, 034, 03D – исходные данные

035, 036, 037, 038, 039, 03A, 03B, 03C – инструкции

031 – промежуточные результаты

033 — итоговый результат

Область допустимых значений

R = B – (C&A)

1) Вариант 1

Сокращение допустимых значений в 2 раза

-214 ≤ B, (C&A) ≤ 214 – 1

2) Вариант 2

Подбор параметров

−215≤B<0−215≤C∧A<0c15=1,a15=10≤B≤215−10≤C∧A≤215−1c15=0,a15=0c15=0,a15=1c15=1,a15=0

Трассировка программы

| Выполненная команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Команда/данные | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 035 | 0200 | 036 | 0200 | 035 | 0200 | 000 | 0035 | 0000 | 0100 |  |  |
| 036 | 303D | 037 | 303D | 03D | E033 | 000 | 1FCC | E033 | 1000 |  |  |
| 037 | 2032 | 038 | 2032 | 032 | E031 | 000 | 0037 | E031 | 1000 |  |  |
| 038 | E031 | 039 | E031 | 031 | E031 | 000 | 0038 | Е031 | 1000 | 031 | E031 |
| 039 | A034 | 03A | A034 | 034 | 2032 | 000 | 0039 | 2032 | 0000 |  |  |
| 03A | 6031 | 03B | 6031 | 031 | E031 | 000 | 003A | 4001 | 0000 |  |  |
| 03B | E033 | 03C | E033 | 033 | 4001 | 000 | 003B | 4001 | 0000 | 033 | 4001 |
| 03C | 0100 | 03D | 0100 | 03C | 0100 | 000 | 003C | 4001 | 0000 |  |  |

Вариант с меньшим числом команд

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 031 | 303D | - | - |
| 032 | E031 | - | Значение A |
| 033 | 0200 | - | Значение E → -((C&A) - B) = R |
| 034 | 2032 | - | Значение B |
| 035 | A03D | LD 03D | Загрузка значения ячейки 03D в аккумулятор AC = C |
| 036 | 2032 | AND 032 | Логическое умножение A с аккумулятором AC = AC & A = C & A |
| 037 | 6034 | SUB 034 | Вычитание из аккумулятора значения ячейки 034 AC = AC – B |
| 038 | 0780 | NEG | Значение аккумулятора переводится в дополнительный код AC = -AC |
| 039 | E033 | ST 033 | Сохранение значения аккумулятора в ячейку 033 |
| 03A | 0100 | HLT | Остановка программы |
| 03B | 0000 | - | - |
| 03C | 0000 | - | - |
| 03D | E033 | - | Значение C |