Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Лабораторная работа №4 по дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант №4221

Студент:

Корхонен Артём Андреевич

Группа P3132

Преподаватель:

Деменев Тимур Гурбанович

Санкт-Петербург

2025

Текст программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий | Тип адресации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4BC | 0200 | CLA | 0 → AC | Безадресная |
| 4BD | EE17 | ST IP+17 | AC → R | Прямая относительная |
| 4BE | AE14 | LD IP+14 | Y → AC | Прямая относительная |
| 4BF | 0C00 | PUSH | AC → -SP | Безадресная |
| 4C0 | D696 | CALL 696 | SP - 1 → SP, (4C0) → SP, 696 → IP Вызов подпрограммы | Прямая абсолютная |
| 4C1 | 0800 | POP | SP+ → AC | Безадресная |
| 4C2 | 6E12 | SUB IP+12 | AC – R → AC | Прямая относительная |
| 4C3 | EE11 | ST IP+11 | AC → R | Прямая относительная |
| 4C4 | AE0F | LD IP+F | X → AC | Прямая относительная |
| 4C5 | 0740 | DEC | AC - 1 → AC | Безадресная |
| 4C6 | 0C00 | PUSH | AC → -SP | Безадресная |
| 4C7 | D696 | CALL 696 | SP - 1 → SP, (4C7) → SP, 696 → IP Вызов подпрограммы | Прямая абсолютная |
| 4C8 | 0800 | POP | SP+ → AC | Безадресная |
| 4C9 | 6E0B | SUB IP+B | AC – R → AC | Прямая относительная |
| 4CA | EE0A | ST IP+A | AC → R | Прямая относительная |
| 4CB | AE06 | LD IP+6 | Z → AC | Прямая относительная |
| 4CC | 0C00 | PUSH | AC → -SP | Безадресная |
| 4CD | D696 | CALL 696 | SP - 1 → SP, (4CD) → SP, 696 → IP Вызов подпрограммы | Прямая абсолютная |
| 4CE | 0800 | POP | SP+ → AC | Безадресная |
| 4CF | 4E05 | ADD IP+5 | AC+R → AC | Прямая относительная |
| 4D0 | EE04 | ST IP+4 | AC → R | Прямая относительная |
| 4D1 | 0100 | HLT | Завершение программы | Безадресная |
| 4D2 | ZZZZ |  | Z |  |
| 4D3 | YYYY |  | Y |  |
| 4D4 | XXXX |  | X |  |
| 4D5 | 0CDC |  | R |  |

Текст подпрограммы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарий | Тип адресации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 696 | AC01 | LD (SP+1) | MEM(SP+1) → AC | Со смещением относительно SP |
| 697 | F207 | BMI (IP+7) | Если N==1 (минус): IP+7 → IP | Команда ветвления |
| 698 | F006 | BEQ (IP+6) | Если Z==1 (0): IP+6 → IP | Команда ветвления |
| 699 | 7E08 | CMP (IP+8) | Флаги по AC – S | Прямая относительная |
| 69A | F904 | BGE (IP+4) | Если N==V: IP+4 → IP | Команда ветвления |
| 69B | 0500 | ASL | AC * 2 → AC | Безадресная |
| 69C | 0500 | ASL | AC * 2 → AC | Безадресная |
| 69D | 6E05 | SUB (IP+5) | AC – T → AC | Прямая относительная |
| 69E | CE01 | JUMP (IP+1) | IP+1 → IP | Прямая относительная |
| 69F | AE02 | LD (IP+2) | S → AC | Прямая относительная |
| 6A0 | EC01 | ST (SP+1) | AC → SP+1 | Со смещением относительно SP |
| 6A1 | 0A00 | RET | SP+ → IP | Безадресная |
| 6A2 | 0CDC |  | S |  |
| 6A3 | 0016 |  | T |  |

Текст программы

f(x) — подпрограмма

f(z) + f(x-1) — f(y)

Текст подпрограммы

Если x ≤ 0 или x ≥ S: возращается S

Если x > 0 и x < S: возращается 4x - T

S = 3292

T = 22

Расположение данных в памяти

4D2 (z), 4D3 (y), 4D4 (x) – исходные значения z, y, x

4D5 (r) – результат

6A2 (s), 6A3 (t) – константы подпрограммы

Область представления

x, y, z, r, s, t – 16-разрядные целые числа (в дополнительном коде)

Область допустимых значений

В подпрограмме невозможно получение переполнения, поскольку при x ≤ 0 и при x ≥ 3292 результат будет 3292, а на промежутке (0, 3292) никаких переполнений не возникает (максимальное значение функции 13142)

Единственными ограничениями является размер ячейки

-215 ≤ x, y, z, s, t ≤ 215 - 1

Трассировка

| Адр | Знач | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адр | Знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4BC | 0200 | 4BD | 0200 | 4BC | 0200 | 000 | 04BC | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 4BD | EE17 | 4BE | EE17 | 4D5 | 0000 | 000 | 0017 | 0000 | 004 | 0100 | 4D5 | 0000 |
| 4BE | AE14 | 4BF | AE14 | 4D3 | 03E8 | 000 | 0014 | 03E8 | 000 | 0000 |  |  |
| 4BF | 0C00 | 4C0 | 0C00 | 7FF | 03E8 | 7FF | 04BF | 03E8 | 000 | 0000 | 7FF | 03E8 |
| 4C0 | D696 | 696 | D696 | 7FE | 04C1 | 7FE | D696 | 03E8 | 000 | 0000 | 7FE | 04C1 |
| 696 | AC01 | 697 | AC01 | 7FF | 03E8 | 7FE | 0001 | 03E8 | 000 | 0000 |  |  |
| 697 | F207 | 698 | F207 | 697 | F207 | 7FE | 0697 | 03E8 | 000 | 0000 |  |  |
| 698 | F006 | 699 | F006 | 698 | F006 | 7FE | 0698 | 03E8 | 000 | 0000 |  |  |
| 699 | 7E08 | 69A | 7E08 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0008 | 03E8 | 008 | 1000 |  |  |
| 69A | F904 | 69B | F904 | 69A | F904 | 7FE | 069A | 03E8 | 008 | 1000 |  |  |
| 69B | 0500 | 69C | 0500 | 69B | 03E8 | 7FE | 069B | 07D0 | 000 | 0000 |  |  |
| 69C | 0500 | 69D | 0500 | 69C | 07D0 | 7FE | 069C | 0FA0 | 000 | 0000 |  |  |
| 69D | 6E05 | 69E | 6E05 | 6A3 | 0016 | 7FE | 0005 | 0F8A | 001 | 0001 |  |  |
| 69E | CE01 | 6A0 | CE01 | 69E | 06A0 | 7FE | 0001 | 0F8A | 001 | 0001 |  |  |
| 6A0 | EC01 | 6A1 | EC01 | 7FF | 0F8A | 7FE | 0001 | 0F8A | 001 | 0001 | 7FF | 0F8A |
| 6A1 | 0A00 | 4C1 | 0A00 | 7FE | 04C1 | 7FF | 06A1 | 0F8A | 001 | 0001 |  |  |
| 4C1 | 0800 | 4C2 | 0800 | 7FF | 0F8A | 000 | 04C1 | 0F8A | 001 | 0001 |  |  |
| 4C2 | 6E12 | 4C3 | 6E12 | 4D5 | 0000 | 000 | 0012 | 0F8A | 001 | 0001 |  |  |
| 4C3 | EE11 | 4C4 | EE11 | 4D5 | 0F8A | 000 | 0011 | 0F8A | 001 | 0001 | 4D5 | 0F8A |
| 4C4 | AE0F | 4C5 | AE0F | 4D4 | 0AE8 | 000 | 000F | 0AE8 | 001 | 0001 |  |  |
| 4C5 | 0740 | 4C6 | 0740 | 4C5 | 0740 | 000 | 04C5 | 0AE7 | 001 | 0001 |  |  |
| 4C6 | 0C00 | 4C7 | 0C00 | 7FF | 0AE7 | 7FF | 04C6 | 0AE7 | 001 | 0001 | 7FF | 0AE7 |
| 4C7 | D696 | 696 | D696 | 7FE | 04C8 | 7FE | D696 | 0AE7 | 001 | 0001 | 7FE | 04C8 |
| 696 | AC01 | 697 | AC01 | 7FF | 0AE7 | 7FE | 0001 | 0AE7 | 001 | 0001 |  |  |
| 697 | F207 | 698 | F207 | 697 | F207 | 7FE | 0697 | 0AE7 | 001 | 0001 |  |  |
| 698 | F006 | 699 | F006 | 698 | F006 | 7FE | 0698 | 0AE7 | 001 | 0001 |  |  |
| 699 | 7E08 | 69A | 7E08 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0008 | 0AE7 | 008 | 1000 |  |  |
| 69A | F904 | 69B | F904 | 69A | F904 | 7FE | 069A | 0AE7 | 008 | 1000 |  |  |
| 69B | 0500 | 69C | 0500 | 69B | 0AE7 | 7FE | 069B | 15CE | 000 | 0000 |  |  |
| 69C | 0500 | 69D | 0500 | 69C | 15CE | 7FE | 069C | 2B9C | 000 | 0000 |  |  |
| 69D | 6E05 | 69E | 6E05 | 6A3 | 0016 | 7FE | 0005 | 2B86 | 001 | 0001 |  |  |
| 69E | CE01 | 6A0 | CE01 | 69E | 06A0 | 7FE | 0001 | 2B86 | 001 | 0001 |  |  |
| 6A0 | EC01 | 6A1 | EC01 | 7FF | 2B86 | 7FE | 0001 | 2B86 | 001 | 0001 | 7FF | 2B86 |
| 6A1 | 0A00 | 4C8 | 0A00 | 7FE | 04C8 | 7FF | 06A1 | 2B86 | 001 | 0001 |  |  |
| 4C8 | 0800 | 4C9 | 0800 | 7FF | 2B86 | 000 | 04C8 | 2B86 | 001 | 0001 |  |  |
| 4C9 | 6E0B | 4CA | 6E0B | 4D5 | 0F8A | 000 | 000B | 1BFC | 001 | 0001 |  |  |
| 4CA | EE0A | 4CB | EE0A | 4D5 | 1BFC | 000 | 000A | 1BFC | 001 | 0001 | 4D5 | 1BFC |
| 4CB | AE06 | 4CC | AE06 | 4D2 | 07D0 | 000 | 0006 | 07D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 4CC | 0C00 | 4CD | 0C00 | 7FF | 07D0 | 7FF | 04CC | 07D0 | 001 | 0001 | 7FF | 07D0 |
| 4CD | D696 | 696 | D696 | 7FE | 04CE | 7FE | D696 | 07D0 | 001 | 0001 | 7FE | 04CE |
| 696 | AC01 | 697 | AC01 | 7FF | 07D0 | 7FE | 0001 | 07D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 697 | F207 | 698 | F207 | 697 | F207 | 7FE | 0697 | 07D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 698 | F006 | 699 | F006 | 698 | F006 | 7FE | 0698 | 07D0 | 001 | 0001 |  |  |
| 699 | 7E08 | 69A | 7E08 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0008 | 07D0 | 008 | 1000 |  |  |
| 69A | F904 | 69B | F904 | 69A | F904 | 7FE | 069A | 07D0 | 008 | 1000 |  |  |
| 69B | 0500 | 69C | 0500 | 69B | 07D0 | 7FE | 069B | 0FA0 | 000 | 0000 |  |  |
| 69C | 0500 | 69D | 0500 | 69C | 0FA0 | 7FE | 069C | 1F40 | 000 | 0000 |  |  |
| 69D | 6E05 | 69E | 6E05 | 6A3 | 0016 | 7FE | 0005 | 1F2A | 001 | 0001 |  |  |
| 69E | CE01 | 6A0 | CE01 | 69E | 06A0 | 7FE | 0001 | 1F2A | 001 | 0001 |  |  |
| 6A0 | EC01 | 6A1 | EC01 | 7FF | 1F2A | 7FE | 0001 | 1F2A | 001 | 0001 | 7FF | 1F2A |
| 6A1 | 0A00 | 4CE | 0A00 | 7FE | 04CE | 7FF | 06A1 | 1F2A | 001 | 0001 |  |  |
| 4CE | 0800 | 4CF | 0800 | 7FF | 1F2A | 000 | 04CE | 1F2A | 001 | 0001 |  |  |
| 4CF | 4E05 | 4D0 | 4E05 | 4D5 | 1BFC | 000 | 0005 | 3B26 | 000 | 0000 |  |  |
| 4D0 | EE04 | 4D1 | EE04 | 4D5 | 3B26 | 000 | 0004 | 3B26 | 000 | 0000 | 4D5 | 3B26 |
| 4D1 | 0100 | 4D2 | 0100 | 4D1 | 0100 | 000 | 04D1 | 3B26 | 000 | 0000 |  |  |

X = 0AE8 = 2792

Y = 03E8 = 1000

Z = 07D0 = 2000

R = 3B26 = 15142

Трассировка 2

| Адр | Знач | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | PS | NZVC | Адр | Знач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4BC | 0200 | 4BD | 0200 | 4BC | 0200 | 000 | 04BC | 0000 | 004 | 0100 |  |  |
| 4BD | EE17 | 4BE | EE17 | 4D5 | 0000 | 000 | 0017 | 0000 | 004 | 0100 | 4D5 | 0000 |
| 4BE | AE14 | 4BF | AE14 | 4D3 | 0CDC | 000 | 0014 | 0CDC | 000 | 0000 |  |  |
| 4BF | 0C00 | 4C0 | 0C00 | 7FF | 0CDC | 7FF | 04BF | 0CDC | 000 | 0000 | 7FF | 0CDC |
| 4C0 | D696 | 696 | D696 | 7FE | 04C1 | 7FE | D696 | 0CDC | 000 | 0000 | 7FE | 04C1 |
| 696 | AC01 | 697 | AC01 | 7FF | 0CDC | 7FE | 0001 | 0CDC | 000 | 0000 |  |  |
| 697 | F207 | 698 | F207 | 697 | F207 | 7FE | 0697 | 0CDC | 000 | 0000 |  |  |
| 698 | F006 | 699 | F006 | 698 | F006 | 7FE | 0698 | 0CDC | 000 | 0000 |  |  |
| 699 | 7E08 | 69A | 7E08 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0008 | 0CDC | 005 | 0101 |  |  |
| 69A | F904 | 69F | F904 | 69A | F904 | 7FE | 0004 | 0CDC | 005 | 0101 |  |  |
| 69F | AE02 | 6A0 | AE02 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0002 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 6A0 | EC01 | 6A1 | EC01 | 7FF | 0CDC | 7FE | 0001 | 0CDC | 001 | 0001 | 7FF | 0CDC |
| 6A1 | 0A00 | 4C1 | 0A00 | 7FE | 04C1 | 7FF | 06A1 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4C1 | 0800 | 4C2 | 0800 | 7FF | 0CDC | 000 | 04C1 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4C2 | 6E12 | 4C3 | 6E12 | 4D5 | 0000 | 000 | 0012 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4C3 | EE11 | 4C4 | EE11 | 4D5 | 0CDC | 000 | 0011 | 0CDC | 001 | 0001 | 4D5 | 0CDC |
| 4C4 | AE0F | 4C5 | AE0F | 4D4 | FFEF | 000 | 000F | FFEF | 009 | 1001 |  |  |
| 4C5 | 0740 | 4C6 | 0740 | 4C5 | 0740 | 000 | 04C5 | FFEE | 009 | 1001 |  |  |
| 4C6 | 0C00 | 4C7 | 0C00 | 7FF | FFEE | 7FF | 04C6 | FFEE | 009 | 1001 | 7FF | FFEE |
| 4C7 | D696 | 696 | D696 | 7FE | 04C8 | 7FE | D696 | FFEE | 009 | 1001 | 7FE | 04C8 |
| 696 | AC01 | 697 | AC01 | 7FF | FFEE | 7FE | 0001 | FFEE | 009 | 1001 |  |  |
| 697 | F207 | 69F | F207 | 697 | F207 | 7FE | 0007 | FFEE | 009 | 1001 |  |  |
| 69F | AE02 | 6A0 | AE02 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0002 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 6A0 | EC01 | 6A1 | EC01 | 7FF | 0CDC | 7FE | 0001 | 0CDC | 001 | 0001 | 7FF | 0CDC |
| 6A1 | 0A00 | 4C8 | 0A00 | 7FE | 04C8 | 7FF | 06A1 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4C8 | 0800 | 4C9 | 0800 | 7FF | 0CDC | 000 | 04C8 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4C9 | 6E0B | 4CA | 6E0B | 4D5 | 0CDC | 000 | 000B | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 4CA | EE0A | 4CB | EE0A | 4D5 | 0000 | 000 | 000A | 0000 | 005 | 0101 | 4D5 | 0000 |
| 4CB | AE06 | 4CC | AE06 | 4D2 | 0000 | 000 | 0006 | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 4CC | 0C00 | 4CD | 0C00 | 7FF | 0000 | 7FF | 04CC | 0000 | 005 | 0101 | 7FF | 0000 |
| 4CD | D696 | 696 | D696 | 7FE | 04CE | 7FE | D696 | 0000 | 005 | 0101 | 7FE | 04CE |
| 696 | AC01 | 697 | AC01 | 7FF | 0000 | 7FE | 0001 | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 697 | F207 | 698 | F207 | 697 | F207 | 7FE | 0697 | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 698 | F006 | 69F | F006 | 698 | F006 | 7FE | 0006 | 0000 | 005 | 0101 |  |  |
| 69F | AE02 | 6A0 | AE02 | 6A2 | 0CDC | 7FE | 0002 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 6A0 | EC01 | 6A1 | EC01 | 7FF | 0CDC | 7FE | 0001 | 0CDC | 001 | 0001 | 7FF | 0CDC |
| 6A1 | 0A00 | 4CE | 0A00 | 7FE | 04CE | 7FF | 06A1 | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4CE | 0800 | 4CF | 0800 | 7FF | 0CDC | 000 | 04CE | 0CDC | 001 | 0001 |  |  |
| 4CF | 4E05 | 4D0 | 4E05 | 4D5 | 0000 | 000 | 0005 | 0CDC | 000 | 0000 |  |  |
| 4D0 | EE04 | 4D1 | EE04 | 4D5 | 0CDC | 000 | 0004 | 0CDC | 000 | 0000 | 4D5 | 0CDC |
| 4D1 | 0100 | 4D2 | 0100 | 4D1 | 0100 | 000 | 04D1 | 0CDC | 000 | 0000 |  |  |

X = FFEF = -10

Y = 0CDC = 3292

Z = 0000 = 0

R = 0CDC = 3292

Вывод

При выполнении данной лабораторной работы я научился работать с подпрограммами, лучше понял работу с границами (ограничениями).